Стабилизатор напряжения

переменного ТОКА

электроННЫЙ

с цифровой индикацией

"Ресанта"

серия LUX

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

|  | ACH-1000Н/1-Ц АСН-1500Н/1-Ц АСН-2000Н/1-Ц АСН-3000Н/1-Ц АСН-5000Н/1-Ц АСН-8000Н/1-Ц АСН-10000Н/1-Ц АСН-12000Н/1-Ц |
| --- | --- |

г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «Ресанта» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного Вами изделия марки «Ресанта», при соблюдении правил его эксплуатации.

### Общие указания

Внимание! Перед включением данного устройства обязательно прочтите инструкцию.

Колебания напряжения в сети выше допустимых норм приводят к негативным последствиям для электрооборудования. Стабилизаторы напряжения переменного тока «Ресанта» предназначены для обеспечения качественной работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного по значению напряжения в сети.

Данная серия стабилизаторов напряжения разработана в соответствии с международными стандартами, для защиты  подключенных устройств от аварийных скачков электроэнергии.

Принцип работы стабилизатора данной серии основан на замере входного напряжения, сравнении его с требуемым значением (220В) и коммутации соответствующих отводов автотрансформатора с помощью быстродействующих реле.

###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- бытовое оборудование (телевизоры, холодильники и т.д.);

- системы освещения;

- насосное оборудование;

- блоки управления систем обогрева и водоснабжения;

- лабораторные установки;

- изделия, содержащие электродвигатель.

##### Общие сервисные функции стабилизатора напряжения

- Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом без искажения формы сигнала.

- Широкий диапазон входных напряжений 140-260 В.

- Высокое быстродействие.

- Контроль над выходным напряжением с помощью встроенного в корпус вольтметра.

- Возможность автоматического отключения нагрузки при выходе за предельные границы диапазона выходного напряжения.

- Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона.

- Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании.

- Индикация режимов работы.

- Возможность настенного монтажа.

### Технические ТРЕБОВАНИЯ

1*. Диапазон входного напряжения, В		      140-260

2. Мощность, потребляемая в режиме

холостого хода, при Uвх= 220В, не более         50 Вт

3. Рабочая частота, Гц				       50 / 60

4. Коэффициент мощности, не хуже %                 0,97

### Технические характеристики

1. Номинальная величина

выходного напряжения, В			      220±8%

2. КПД, % не менее 				                97

3. Охлаждение	естественное (принудительное)    воздушное

4. Время регулирования  			                5-7 мсек

5. Искажение синусоиды                         	       отсутствует

6. Высоковольтная защита, В		 	       260±5

7. Класс защиты				                          IP 20 (негерметизирован)

8. Максимальная мощность, ВА                            1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000,

12000

9. Температура окружающей среды, 0С		        +5…+40

ВНИМАНИЕ! При выборе стабилизатора необходимо знать о том, что при уменьшении входного напряжения увеличивается входной ток, а, следовательно,  уменьшается допустимая максимальная мощность нагрузки!

Данная зависимость приведена на рис. 1

РИС.1

В процессе выбора и эксплуатации стабилизатора необходимо соблюдать приведенную зависимость!

Срок службы стабилизатора составляет 5 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стабилизатор …………………...…………………………………..…… 1 шт.

Кронштейн для монтажа на стене. …………………...…………………1 шт.

Паспорт ………………………………………………………………...…1 шт.

Упаковка  …………………………………………………………………1 шт.

ВАЖНО

- При эксплуатации стабилизатора необходимо периодически проверять соответствие суммарной мощности подключённых потребителей и максимальной мощности стабилизатора с учётом зависимости от входного напряжения.

- При возникновении трудностей с выбором мощности стабилизатора рекомендуем обратиться за помощью к специалистам.

# ТРЕБОВАНИЯ безопасности

Запрещается:

- разбирать стабилизатор;

- перегружать стабилизатор;

- подключать стабилизатор без заземления;

- закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в кожухе стабилизатора;

- эксплуатировать стабилизатор с повреждёнными соединительными кабелями;

- хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной или взрывоопасной средой.

- эксплуатировать стабилизатор при наличии повреждений или значительных деформации деталей корпуса.

- ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать и эксплуатировать стабилизатор в непосредственной близости ( < 0,5м) с воспламеняющимися и горючими предметами.

Устройство стабилизатора

Данное изделие состоит из следующих основных частей:

- автотрансформатор;

- вольтметры входного и выходного напряжения;

- схема управления и коммутации;

- блок индикации и управления;

- корпус.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

рИС. 2

- Вольтметр (для измерения входного напряжения) - Индикатор выходного напряжения - Выключатель (в моделях от 3000 Вт – двухсекционный автоматический выключатель с блокировкой возможности одновременного включения. При включении ВА "Сеть" нагрузка подключится к сети через стабилизатор, при включении ВА "Байпас" нагрузка будет подключена к сети в обход системы стабилизации) - Индикатор сети - Индикатор режима задержки - Индикатор режима защиты

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Перед подключением стабилизатора необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений.

Если транспортировка проводилась при отрицательных температурах, следует выдержать время не менее 2 часов для предотвращения появления конденсата.

ВНИМАНИЕ! Подключение стабилизатора должно производиться квалифицированным специалистом с соблюдением требований ПУЭ, ПТБ и настоящей инструкции.

- Извлечь стабилизатор из упаковочной тары и произвести внешний осмотр с целью определения наличия  повреждений корпуса или выключателя.

- Установить стабилизатор в помещении, отвечающем рабочим условиям эксплуатации.

- Убедиться в том, что выключатель (рис. 2, поз. 3 ) находится в положении «выкл»;

- Подключить сеть;

- Перевести выключатель (рис. 2, поз. 3 )  в положение «вкл» на 10 секунд;

- Дисплей (рис. 2, поз. 2 ) должен показывать 220 В при работе стабилизатора в штатном режиме;

- Перевести выключатель (рис. 2, поз. 3 )  в положение «выкл».

- Подключить нагрузку;

- Установить  выключатель (рис. 2, поз. 3 ) в положение «вкл».

В ходе эксплуатации стабилизатора, на дисплее могут появляться следующие обозначения:

L – это означает, что напряжения в сети опустилось ниже диапазона работы стабилизатора (ниже 140 В) и сработала защита от пониженного напряжения, стабилизатор продолжает функционировать и подавать напряжение на выход, но на табло горит буква «L». При возврате напряжения в рабочий диапазон на дисплее вновь появится выходное напряжение.

H – это означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона стабилизатора (выше 260 В) и сработала защита от перенапряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки устройства. Стабилизатор автоматически вернется в рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон.

CH – это означает, что суммарная мощность подключаемых к стабилизатору устройств выше номинальной мощности стабилизатора и сработала тепловая защита от перегрева. Необходимо снизить нагрузку (отсоединить одного или нескольких потребителей). После возврата стабилизатора в рабочий тепловой режим, стабилизатор автоматически включится.

Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды +5оС …+40 оС.

- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и т.д.

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.

- Данный стабилизатор должен быть заземлён.

- Данный стабилизатор имеет возможность настенного монтажа. Для крепления к стене разрешается использование только штатного (входящего в комплект) кронштейна.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Стабилизатор должен храниться в таре предприятия  –  изготовителя при температуре от  -10°С до  +50°С, при относительной влажности

не более 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей.

Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым видом транспорта на любое расстояние.

Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в герметизированном отсеке.

При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги. При транспортировке не кантовать.

### ВОЗМОЖНЫЕ неисправности и методы их устранения

| Неполадки | Возможная причина и ее устранение |
| --- | --- |
| 1. Не горит индикатор «сеть» | - Стабилизатор не подключен к сети. - Проверить, включен ли выключатель (рис. 2, поз. 3 ). |
| 2. Не стабилизирует | - Проверить не включен ли режим БАЙПАС. - Обратится в сервисный центр. |
| 3. Стабилизатор выдает на выходе менее 220 В (с учетом точности стаб-ра) | - Проверить входное напряжение в сети (посмотреть по паспорту) - Проверить величину нагрузки |
| 4. Стабилизатор периодически отключается | - Срабатывает защита. Напряжение в сети более 260 В - Превышение нагрузки. Расчет нагрузки см. в паспорте |
| 5.Дисплей показывает неправильно | 1. Обратится в сервисный центр. |

Единая служба технической поддержи:

Электронная почта: electro@resanta.ru  Сайт: www.resanta.ru

- Астрахань, ул. Латышева, д.7Б, тел.: (8512) 628-262.

- Барнаул, ул. Луговая, д.3, тел: (3852) 666-288.

- Белгород, ул. Промышленная, д. 15А, тел: (4722) 34-45-60.

- Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: (84832) 58-01-73.

- Владимир, ул. Мещерская, д.1, тел: (4922) 444-084.

- Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: 8(8442) 73-49-02, 72-83-15.

- Воронеж, ул. Острогожская, 73, тел: (4732) 36-46-35, 47-00-50, 76-11-21.

- Екатеринбург, ул. Новостроя 1А, офис №220, тел.: (343) 295-80-46, 295-80-47.

- Ижевск, ул. Карла Маркса, д.23а, тел: (3412) 79-07-30.

- Иркутск, ул. Костычева, д.32, тел: (3952) 42-16-94, 42-16-98.

- Казань, ул. Родина, д.7, тел: (843) 275-81-69.

- Калининград, ул. Нарвская, 54, тел: (4012) 76-39-49.

- Кемерово, ул. Камышенская, д.3А, тел: (3842) 33-61-75.

- Киров, ул. Попова, д.38, тел: (8332) 56-56-98, 73-19-75.

- Краснодар, ул. Ставропольская, д.128, тел: (861) 222-56-58, 210-11-19.

- Красноярск, ул. Северное шоссе, 7/1, тел:(391) 293-56-69.

- Курган, пр.Машиностроителей 1, тел: (3522) 630-195.

- Курск, ул. Черняховского 52-А, тел: (4712) 37-08-17.

- Липецк, ул. Рабочая, д.8, тел:(4742) 433-212.

- Махачкала, ул. Первомайская, д.13, тел: 8-903-469-42-55, 8-928-529-76-18.

- Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57.

- Нефтеюганск, 5-й микрорайон, д.5, тел: (3463) 227-999.

- Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: (831) 257-43-82, 257-04-61.

- Новосибирск, ул. Фрунзе, д.19, тел: (383) 224-84-07, 287-37-23.

- Омск, ул. Дмитриева, д.18, тел: (3812) 72-99-50.

- Оренбург, ул. Монтажников, д.26, тел: (3532) 75-77-53.

- Пенза, ул. Измайлова, 17а, тел: (8412) 66-01-88.

- Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.98, оф.33 тел.: (342) 298-30-08,  259-02-54.

- Пятигорск, ул. Ермолова, 32а, тел.:  8-928-328-75-16

- Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д.75, офис 6, тел: (863) 269-27-14, 257-79-77, 269-99-26.

- Рязань, ул. Зубковой, д. 18, к.6, тел.: (4912) 22-91-60.

- Самара, ул. Мечникова, д.3, офис 18, тел: (846) 977-73-04, 977-73-05.

- Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.1 лит.А, оф.№13, тел: (812) 333-22-43, 495-41-51, 716-58-29.

- Саратов, ул. Крайняя, д.129, тел:(8452) 33-85-05.

- Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: (8622) 46-02-37.

- Ставрополь, Михайловское шоссе, 5, тел.: (8652) 500-726, 500-727, 28-03-11

- Тамбов, ул. Мичуринская, д.124А, тел: (4752) 56-02-01.

- Тверь, пр-кт Калинина, д.17, тел: (4822) 415-291.

- Тула, Торховский проезд, д.4, тел: (4872) 38-53-44.

- Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: (3452) 696-221.

- Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №6, тел: (8422) 27-06-30, 27-06-31.

- Уфа, ул. Бакалинская, 9/3, офис 312, тел.: (347) 229-43-29.

- Чебоксары, Базовый проезд, д.5, офис 16, тел: (8352) 28-63-99.

- Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: (351) 222-43-15, 222-43-16.

- Череповец, ул. Боршодская, д.50, тел: (8202) 23-38-94

- Ярославль, Тутаевское шоссе д.2 стр.3, тел: (4852) 58-99-42.

- Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт 37, офис 7, тел: 8(727)239 91 54, 385-03-97.

- Украина, г. Донецк, ул. Куйбышева, д.70, склад №15, тел: 093-786-57-50, (062)-389-10-95.

- Украина, г. Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел: (0652)-70-79-31.

- Украина, г. Одесса, ул. Дальницкая, 46, тел: 8-093-363-90-05; 8-048-735-92-07.

- Украина, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4, тел: (044) 239-23-37; 8-048-735-92-07.

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания “Ресанта” устанавливает официальный срок службы на стабилизаторы напряжения 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации, внешнего вида и правильного заполнения гарантийного талона в Вашем присутствии.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, т.к. это опасно и приводит к утрате гарантии.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Изготовитель гарантирует работу стабилизатора напряжения на протяжении одного года со дня продажи.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований,  изложенных в паспорте.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции.

• Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы,

даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в Гарантийном талоне.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ     ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ    ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

______________________               ______________________             ______________________

______________________               ______________________             ______________________

______________________               ______________________             ______________________

______________________               ______________________             ______________________

______________________               ______________________             ______________________

Наименование мастерской          Наименование мастерской        Наименование мастерской

______________________               ______________________             ______________________

______________________               ______________________             ______________________

М.П.			                    М.П.		                         М.П.

______________________               ______________________            ______________________

______________________               ______________________            ______________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стабилизатор напряжения

зав №_________________

модель _________________

Дата продажи _____________________

Наименование и адрес торговой организации__________________________

м.п.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора  Описание дефекта, № прибора  Описание дефекта, № прибора

______________________              ______________________              ______________________

______________________              ______________________              ______________________

______________________              ______________________              ______________________

______________________              ______________________              ______________________

______________________              ______________________              ______________________

______________________              ______________________              ______________________

ОТК изготовителя	                   ОТК изготовителя                        ОТК изготовителя

______________________              ______________________              ______________________

______________________              ______________________              ______________________

М.П.			                   М.П.		                         М.П.

______________________              ______________________              ______________________

______________________              ______________________              ______________________

SIA «RESANTA»

Riga, Andreja Saharova iela, 5/1, LV-1082, Latvia

www.resanta.ru

Ред. 1